Intermedio 1

Controlando Carros

Capítulo 1:

Conducción con dos motores de  CD.

Capítulo 2:

Sistemas de conducción autónoma

Capítulo 3:

Sistemas anticolisión

Capítulo 4:

El seguidor de línea

Grado Clase # Nombre

Capítulo 1

Conducción con dos motores de CD

Si necesitas girar un automóvil hacia la izquierda o hacia la derecha, usas tu  volante para cambiar la dirección de sus ruedas. ¡Este mecanismo permite que  un motor controle las ruedas izquierda y derecha!

Girando a la izquierda Steering

Girando a la derecha

Wheels

Column Ambas ruedas se  mueven a la misma

velocidad, ya que

solo hay un motor.

Steering Wheel

Si pudieras usar motores separados  para las ruedas izquierda y derecha,  podrías usar el volante para cambiar  su dirección, así como sus  velocidades y cómo giran. ¡Eso te  daría un paseo mucho más suave!  Esta tecnología es mucho más fácil  de controlar en comparación con un  motor, ¡y es una gran razón por la  cual los autos eléctricos que usan  motores son una realidad!

¡Las ruedas izquierda  y derecha se pueden  mover a diferentes  velocidades, ya que  usan motores  separados!

En este libro de texto, vamos a hacer y conducir un automóvil que utilice dos motores de CD para controlar la velocidad de sus ruedas.

1

1 Construyendo tu carro

Aquí vamos a utilizar dos motores de CD para construir un carro que pueda  conducir en cuatro direcciones.

Necesitarás

Studuino x 1 Cable USB x 1 Caja de baterías x 1 Motor de CD x 2

Conector para  motor de CD x 2

Cubo básico

(Blanco) x 1Mitad A Disco x 1 Ruedas x 2 (Gris claro) x 1

Junta tórica  x 2

Agrega ruedas a tu motor de CD para que pueda conducir hacia  adelante y hacia atrás.

Ruedas

Conector para motor de CD Junta tórica

Conecta los bloques mostradosAgrega la parte a tu Studuino.

Agrega la parte a tu Studuino.

2

Necesitarás usar tu caja de baterías para alimentar tu Motor de ●⑤ CD. Recuerda, tu caja de baterías usa tres baterías AA / LR6.

¡Asegúrate de que las terminales y están en la posición correcta!

Agrega tu caja de baterías al lugar que se muestra.

●⑦

Conecta la caja baterías en el conector de alimentación de tu Studuino. ALIMENTACIÓN

¡Asegúrate que

está apagado!

¡Asegúrate que está

insertado

correctamente!

Ahora conecta tu motor de CD izquierdo a M1 y tu motor de CD derecho a M2, en tu Studuino!

M1

M2

¡Asegúrate que está

insertado

correctamente!

3

¡Terminado!

¿Cómo conducirá?

¡El mecanismo detrás del carro que acabas de construir, utiliza dos  motores de CD para rotar cada rueda por separado! Esto significa  que puede conducir en línea recta, girar e incluso girar en su lugar.

Conducir Girar Girar en su lugar

4

Configura tus puertos

2

¡Marca los recuadros de motores de CD M1 y M2!

Conducción hacia adelante

3

Programa tu carro para avanzar durante 1 segundo. ¡Ahora transfiérelo y ve  cómo funciona!

¡Éstos hacen girar a M1

y M2 en el sentido de

las agujas del reloj!

5

Entonces, tu carro no conducirá recto ...

Incluso cuando hayas programado tus dos motores de CD para moverse a la  misma velocidad, puedes encontrar que tu carro girará hacia la izquierda o  hacia la derecha. ¡Esto se debe a que cada motor de CD es ligeramente  diferente!

Intenta ajustar su potencia (esto controla la velocidad) en tu programa para que  tu carro conduzca recto.

● Si gira a la derecha M1

● Si gira a la izquierda M2

M1

M2

M2 M1

M1

M1

M2

El motor de CD izquierdo  (M1) es un poco rápido

Reduce la velocidad del motor  M1

El motor de CD derecho (M2) es un poco rápido

Reduce la velocidad del motor  M2

¡Una vez que hayas ajustado tus motores, anota su potencia en  los cuadros a continuación!

・La potencia  del M1 es

・La potencia  del M2 es

6

Dar vuelta a la derecha

4

Sólo tu motor de CD izquierdo debe girar para que tu carro gire a la derecha.  Usa el programa de aquí para conducir tu carro y usa el recuadro para anotar  cuánto tiempo tomó hacer un giro de 90 grados.

¡Solo el izquierdo (M1) gira en el

sentido de las agujas del reloj!

Tomó segundos

en girar a la derecha

Coloca tu carro con la rueda derecha (M2) en el ● y la rueda izquierda  (M1) en la ★. ¡Si lo programaste correctamente, tu carro deberá  detenerse con su rueda izquierda (M1) en la línea de ★!

M1 M2

7

Dar vuelta a la izquierda

5

Sólo tu motor de CD derecho necesita girar para que tu carro gire a la  izquierda. Usa el programa de aquí para conducir tu carro y usa el  recuadro para anotar cuánto tiempo tomó hacer un giro de 90 grados.

¡Solo el derecho (M2) gira en el

sentido de las agujas del reloj!

Tomó segundos

en girar a la izquierda

Coloca tu carro con la rueda izquierda (M1) en el ● y la rueda derecha (M2)  en el ★. ¡Si lo programaste correctamente, tu carro deberá detenerse con su  rueda derecha (M2) en la línea de ★!

M1 M2

8

Girar a la derecha

6

Tu motor de CD izquierdo debe girar en el sentido de las agujas del reloj, y el motor de CD derecho en el sentido contrario a las agujas del reloj, para  que tu carro gire a la derecha. Usa el programa de aquí para conducir tu  carro y usa el recuadro para anotar cuánto tiempo le tomó hacer un  giro de 90 grados.

¡El izquierdo (M1) gira en el sentido de las agujas del

reloj!

¡El derecho (M2) gira en sentido contrario de las

agujas del reloj!

Le tomó segundos para girar a

la derecha.

Coloca tu carro con la rueda derecha (M2)

en el ● y la rueda izquierda (M1) en la ★.

¡Si lo programaste correctamente, tu carro

deberá detenerse con su rueda izquierda

(M1) en la línea de ★!

M1 M2

9

Girar a la izquierda

7

Tu motor de CD derecho debe girar en el sentido de las agujas del reloj, y tu motor de CD izquierdo en el sentido contrario a las agujas del reloj, para hacer que tu carro gire a la izquierda. Usa el programa de  aquí para conducir tu carro y usa el recuadro para anotar cuánto  tiempo le tomó hacer un giro de 90 grados.

¡El izquierdo (M1) gira en sentido contrario a

las agujas del reloj!

¡El derecho (M2) gira en sentido de las

agujas del reloj.

Le tomó segundos para girar

a la izquierda

Coloca tu carro con la rueda izquierda (M1)

en el ● y la rueda derecha (M2) en la ★. ¡Si

lo programaste correctamente, tu carro

debería detenerse con su rueda derecha

(M2) en la línea de ★!

M1 M2

10

Dar la vuelta contra girar

Cuando tu carro da la vuelta, ¡gira un motor de CD sobre su eje, alrededor  de la rueda conectada a tu motor de CD inmóvil!

Da la vuelta a la

derecha

En el sentido de  las agujas del reloj

M1

¡Esta rueda  no se mueve!

M２

¡Gira alrededor  de este punto!

¡Programar tu carro para que gire, hará que cada uno de los dos motores  de CD giren en direcciones opuestas, y las ruedas conectadas a cada  motor girarán alrededor de un centro de rotación conectado por una línea  recta!

Giro

En el sentido de las  agujas del reloj

¡Esta línea  conecta las  ruedas!

M1M２

Centro de rotación

En sentido  contrario al  de las agujas  del reloj

11

Capítulo 2

Sistemas de conducción autónoma

En estos días estamos viendo la introducción de autos eléctricos, así como  también de sistemas de conducción autónoma accionados por  computadora, ¡ambos funcionan con electricidad!

¡También se están desarrollo más los carros que son  conducidos automáticamente por computadoras! Si bien, en la mayoría  de los casos estos carros no están listos para conducir solos en las  vías públicas, puedes encontrarlos en ciertas partes de áreas  de trabajo, como las obras de construcción. Un ejemplo sería  un camión volquete usado en la minería. El camión en la imagen  de abajo no tiene asiento de conductor. ¡En cambio, es  manejado automáticamente por una computadora, para hacer viajes  de ida y vuelta que se han decidido por adelantado!

¡Esta vez haremos un sistema de conducción autónoma y lo utilizaremos  en un camión de volteo!

12

Programando un sistema

1

de conducción autónoma

Usa lo que aprendiste sobre el control de dos motores de CD en el Capítulo 1  y asume el desafío de conducir los cursos que se muestran a continuación.

Curso ①

Curso ② Curso ③

Regla ① Regla ② Regla ③ Regla ④

Tu carro arrancará  dentro de la caja  de la fábrica.

No puedes  abandonar el  curso en ningún  momento

Debe detenerse  en la parte  superior de todas  las minas.

¡Para de nuevo  dentro de la caja  de la fábrica y  habrás aprobado el  curso!

13

Pensando en aprobar el Curso ① 2

Pensemos en lo que tu carro necesita

hacer para terminar la ruta que muestra

la flecha en el Curso ①

¡Piensa en estos pasos y verás que tu carro repite las mismas  acciones una y otra vez!

Gira 90 grados  hacia la derecha

Conduce

horizontalmente

Conduce

horizontalmente

Gira 90 grados  hacia la derecha

Conduce

verticalmente

Conduce

verticalmente

Conduce

horizontalmente

Conduce

horizontalmente

Gira 90 grados  hacia la derecha

En momentos como estos, puedes usar funciones para hacer que tu programa  sea mucho más corto.

14

Entonces, ¿Que es una función?

Puedes hacer una función tomando uno o más pasos dentro de tu  programa y dándoles un nombre. Una vez que hayas creado  una función, ¡puedes llamarla desde cualquier lugar dentro de tu programa!  Llama a una función y ejecutará cada uno de los pasos dentro de ella  una vez. Cuando termine, el programa continuará donde se quedó.

Empezar el programa

Potencia del motor de CD M1 100 Potencia del motor de CD M2 100

Llamar a la función conducir 1  segundo

Esperar 1 segundo

Llamar a la función conducir 1  segundo

Conducir 1 segundo

Motor de CD M1 activado en el sentido  de las agujas del reloj

Motor de CD M1 activado en el sentido  de las agujas del reloj

Esperar 1 segundo

Motor de CD M1 apagado en freno Motor de CD M2 apagado en freno

Tendrás que usar los dos bloques siguientes para crear y llamar funciones.

Este bloque designa una función. ¡Cualquier

bloque que le conectes, se convertirá en

parte de esa función!

Este bloque llamará y ejecutará la función

que tu hiciste con el bloque

15

3 Funciones verticales y horizontales

●①

① ¡Averigua cuántos segundos necesita tu carro para conducir verticalmente y prográmalo!

¡Pon la cantidad

de segundos que

necesita para

conducir

verticalmente aquí!

●② . Ahora has click en ▼ y

Toma un bloque de elige nuevo ...

de

●③

¡Vamos a nombrar tu función! ¡Dado que esto hace que tu  carro conduzca verticalmente, asígnele el nombre vert y has click en  Aceptar!

16

!

¡Ahora conecta el programa a

●⑤

¡Averigua cuántos segundos necesita conducir tu carro horizontalmente y  programalo!

¡Pon la cantidad

de segundos que

necesita para

conducir

horizontalmente

aquí!

●⑥

¡Vamos a nombrar tu función! ¡Dado que esto hace que tu  carro conduzca horizontalmente, asígnale el nombre horz y has click en  Aceptar!

Ahora conecta el programa a

!

17

4 Funciones izquierda y derecha

●①

¡Es hora de programar tu carro para girar 90 grados hacia la izquierda o  hacia la derecha! Usa las páginas 9 y 10 para calcular cuántos segundos  necesitará tu carro para hacer esto.

Un giro de 90 grados a la derecha ¡Y un giro de 90 grados a la izquierda!

●②

Crea dos funciones llamadas derecha e izquierda. ¡Ahora conecta tus  programas a ellos!

18

Un programa para aprobar el Curso ① 5

¡Sigue el orden del programa

de la página 15 y combina

tus funciones como se muestra aquí!

¡Has click en ▼ en

para elegir la función que quieras llamar!

¡Una vez que hayas terminado el

Curso ①

, intenta hacer de una vez el

Curso ②

y el

Curso ③

de la página 13!

Si tienes problemas ...

El problema Pero, ¿Por qué? Cómo arreglarlo

El carro se

desvía en

lugar de

conducir recto.

Gira más de 90  grados.

Gira menos de 90  grados.

¡Tus motores  de CD

izquierdo y  derecho,

funcionan a  diferentes  velocidades!

¡Tus tiempos  de vueltas  están fuera!

Regresa a la página 6 y arregla las velocidades de tu motor de  CD. ¡Coloca la potencia correcta aquí!

Regresa a las páginas 9 y 10 y  arregla la cantidad de  segundos en que tu carro da la  vuelta.

¡Coloca

el

tiempo

correcto

aquí!

19

Capítulo 3

Sistemas anticolisión

¡Una característica importante para hacer que los autos que conducen sean  posibles, es una característica que les permite evitar obstáculos automáticamente!  Los sensores que ayudan al automóvil a evitar estos obstáculos se pueden dividir  en tres categorías: radar de ondas milimétricas, cámaras ópticas y láseres  infrarrojos.

Radar de ondas milimétricas

Láser infrarrojo

Cámara óptica

Radar de ondas milimétricas

Éste rebota ondas de radio de objetos para detectar obstáculos. Si bien puede  detectar estos obstáculos a grandes distancias y funciona bien con mal  tiempo, tiende a ser un poco caro. Y, como usa reflexiones para detectar  obstáculos, ¡no puede reconocer formas!

Cámaras ópticas

Estos pueden reconocer la forma de un obstáculo, permitiéndoles distinguir la  diferencia entre un humano y otros objetos. ¡Una de las muchas desventajas  de ellos, es que no son muy efectivos cuando hace mal tiempo!

Láseres infrarrojos

Estos tienen un rango de detección de aproximadamente 30 m, y aunque no  pueden reconocer formas, ¡son muy económicos!

¡Esta vez vamos a aplicar el principio del láser infrarrojo para crear  un sistema anticolisión!

20

1 Agregando un fotorreflector IR

¡Agreguemos un reflector IR a tu carro del Capítulo 1!

Necesitarás

Tu carro del Capítulo 1

Mitad C

(Aqua claro) x 1

Fotorreflector IR  x 1

Cable de conexión  del sensor (S) x 1 (3-Cables, 15 cm)

Agrega el bloque que se muestra a tu fotorreflector IR.

●②

●

Agrega la parte 1 del Capítulo 1 a tu carro. Ahora conecta tu fotorreflector IR en A4 y ¡ya habrás terminado!

A4 ¡Asegúrate  que está

insertado

correctamente!

2

Configura tus

puertos

Marca los recuadros de los motores  de CD M1 y M2. ¡Ahora elige  fotorreflector IR para A4!

21

Verificando los valores de tu

3

fotorreflector IR

①●

Pon tres cubos blancos juntos, para hacer un obstáculo.

Conecta tu Studuino a tu PC con un cable USB y comienza la  Prueba.

Ahora coloca tu obstáculo a 0 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm y 10 cm  de distancia de tu fotorreflector IR, mientras miras la placa del  sensor para ver cómo cambian los valores.

012345678 9 10

Distancia Valor

0 cm 1 cm 2 cm 3 cm 5 cm 10 cm

22

¡Toma tus resultados y responde las siguientes preguntas sobre  tu fotorreflector IR y su distancia al obstáculo!

A medida que el obstáculo se

acerca, los valores se vuelven

Pero si el obstáculo es

demasiado cercano, los

valores se vuelven

Esto significa que puedes usar los valores de un fotorreflector  IR para saber si hay un obstáculo frente a tu carro. Un único valor  elegido de un rango de valores se llama umbral. ¡Piensa en la distancia del obstáculo que tu carro necesita para  detenerse y utilízalo para elegir un umbral!

Los motores deben detenerse cuando el obstáculo está a cm de distancia

Mi umbral es

Umbral

0 100

Sin obstáculo

Obstáculo

(Más allá de cm) (Más cerca de cm)

23

Programando la anticolisión 4

Hagamos un programa que funcione de la siguiente manera:

Sin obstáculo

Conduce hacia adelante

Si no (¡esto significa que hay un  obstáculo!)

Detente

①●

¡Ahora elige una velocidad para tu carro!

Como tu programa necesita usar condiciones, ¡establece un bloque si ~ si  no!

¡Ahora crea una condición para cuando no haya ningún obstáculo!

3

¡Este es tu umbral de !

24

●④

¡Programemos lo que hará

tu carro cuando no

hay ningún obstáculo!

¡Ahora programa lo que hará tu

carro cuando hay un obstáculo!

¡Envuelve tu condición en

un bloque para siempre

y conéctalo a tu

●①

programa de !

¡Ahora transfiere tu programa y ve si funciona correctamente! ¡Se detiene cuando detecta el obstáculo!

25

Capítulo 4

El seguidor de línea

Otro tipo de sistema de apoyo para automóviles, es el que lee las líneas  blancas en la carretera y ajusta la dirección del automóvil para ayudarlo a  permanecer en el carril.

Aquí vamos a programar tu carro para usar un fotorreflector IR y detectar  líneas negras mientras conduce. Como sigue líneas negras mientras  conduce, ¡lo llamaremos seguidor de línea!

26

1 Moviendo tu fotorreflector IR Tendremos que cambiar la dirección del fotorreflector IR en tu carro del Capítulo 3. Necesitarás

Mitad C

(Aqua claro) x 1

Tu carro del Capítulo 3

●①

Toma bloques aqua claro

(uno de tu carro del Capítulo 3)

y conéctalos a tu fotorreflector

IR como se muestra aquí.

Agrega la parte a tu carro del Capítulo 3. Ahora conecta tu fotorreflector  IR en A4 y ¡ya habrás terminado!

¡Asegúrate que

A4

estáinsertado  correctamente!

2

Configura tus

puertos

Marca los recuadros de los motores  de CD M1 y M2. ¡Ahora elige  fotorreflector IR para A4!

27

3 Encontrar un umbral

Ahora abre el Modo de prueba y ve cómo cambian los valores de tu  fotorreflector IR para la línea negra y el papel blanco. ¡Usa este cambio para  establecer un umbral para detectar blanco y negro!

Negro Blanco

0 100

Valor en negro Umbral Valor en blanco

¡Tu carro sabrá que está sobre la línea negra cuando el valor del fotorreflector  IR caiga por debajo del umbral que has elegido!

4 Pensando en un programa

Una forma de hacer que tu carro siga la línea negra, es hacer que siga  el borde de la línea (¡ese es el límite entre la línea y el papel) en lugar de la  línea misma!

¡El borde está aquí!

28

¡Para hacer que tu carro conduzca a lo largo del borde, tendrás que hacer  que tu carro haga cosas diferentes cuando esté en la línea negra y cuando  está en el papel blanco!

En la línea (Negra)

Fuera de la línea (Blanco)

Da vuelta a la derecha para  acercarse al borde

Da vuelta a la izquierda para  acercarse al borde

¡Repitiendo estas dos acciones una y otra vez, hará que tu carro conduzca a lo largo del borde, moviéndose entre la línea negra y el papel  blanco!

Pon tu programa en conjunto y se verá algo como esto. ¡Ahora  necesitaremos encontrar la acción correcta para cada parte de la condición!

velocidad

Por siempre

si

sino

en linea negra

Gira derecha/izq Gira Derecha/izq

29

5 Programando el seguidor de línea Elige una velocidad para tu carro.

¡Programa tu carro para que sepa cuándo ha pasado la línea negra!

¡Este es tu umbral de 3 !

¡Ahora programa lo que hará tu carro cuando esté sobre la línea negra!

En sentido

de las

agujas del  reloj

Frenos

M1 M2

A continuación, tendrás que programar lo que hará tu carro cuando se  termine el papel blanco.

En sentido

de las

Frenos

gujas del  reloj

M1 M2

30

●⑤●①

¡Envuelve tu condición en un bloque para siempre y conéctalo a tu programa  de

!

Ahora transfiere tu programa. Has que conduzca el curso en las páginas  33-34 para ver si funciona correctamente.

Conduciendo a lo largo de la línea

31

¡Mi seguidor de línea no conduce! Pero, ¿Por qué? Cómo arreglarlo

Regresa a la página 28 y verifica nuevamente

los valores de tu fotorreflector IR para establecer

un nuevo umbral.

¡Necesitas  ajustar tu

umbral!

¡Tu carro está  conduciendo  demasiado  rápido para  seguir las

curvas del

curso!

¡Coloca el

umbral

correcto

aquí!

Reduce la velocidad de tus motores de CD.

¡Coloca la

potencia

correcta

aquí!

32

Curso del seguidor de línea (para la página 31)

33

34

Caja ① Mina (para la página 13)

35

Caja ② Fábrica (para la página 13)

36

Notas

37

Notas

38

080510 K0418